监护型救护车1辆、负压监护型救护车1辆项目需求

一、车辆基本需求

（一）负压监护型救护车（客车底盘）

- 排量：2.0 ；

- 排放标准：国Ⅵ ；

- 燃油种类：汽油；

- 医疗舱及驾驶舱内饰要求采用ABS材料一次成型、具有环保、无毒；

- 医疗舱及驾驶舱采用触摸控制屏≥10寸；

- 正弦波1000W逆变器；

- 高亮度LED照明灯；

- 两只10L氧气瓶；

- 车载负压设备：最大排风量≥ 600m³/h 负压值范围-10～-80Pa，微粒气溶胶的滤除率达到 99.99%；

（二）监护型救护车（客车底盘）

1.排量：2.0 ；

2.排放标准：国Ⅵ ；

3.燃油种类：汽油；

4.医疗舱及驾驶舱内饰要求采用ABS材料一次成型、具有环保、无毒；

5.医疗舱及驾驶舱采用触摸控制屏≥10寸；

6.正弦波1000W逆变器；

7.高亮度LED照明灯；

8.两只10L氧气瓶；

二、车载医疗救治设备

1.急救箱*2

2.车载电动吸引器*2（负压值：≥0.08MPa）

3.急救呼吸机*2（气动电控，成人、小儿、婴幼儿可用）

4.心电图机*2（12导联、可连接传输功能）

5.车载除颤监护仪*2（含血氧饱和度、无创血压）

6.心肺复苏机*2（多种呼吸与循环配比模式自由切换，按压深度，误差≤2mm，按压频率0误差）

7.电动上车担架*2（电动担架具备车载充电功能，保障正常出车）

8.铲式担架*2（铝合金材质）

9.GPS终端系统*2（与现有平台兼容）

彩超技术参数

- 高端全数字化心脏为主彩色多谱勒超声诊断仪（配腹部、成人心脏、高频探头各1把）＋增配小儿心脏二维探头和成人经食道三维探头各1把；

- ﻿﻿配备成人经食道三维成像（3D）及实时三维超声成像（4D）功能及相关应用软件；

- ﻿﻿配备心肌应变及应变率定量分析软件及超声斑点追踪定量分析软件；

- 具备心脏谐波成像技术；

- 动态图像及静态图像以 AVI、BMP 或JPEG 格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换；

- 所配软件为最新版本，并包含已经发布的全部技术功能。

西区西门子32排CT、东软方舱32排CT维保项目需求

1.西区西门子32排CT 基本情况

规格型号：SOMATOM go.Up（32排），生产厂商：西门子医疗系统有限公司，安装验收：2020年2月，球管使用:168064秒。

2.东软方舱32排CT基本情况

规格型号：NeuViz 64 IN（32排），生产厂商：东软医疗系统股份有限公司，安装验收：2021年3月，球管使用：218749秒。

以上设备支持技术保修(免人工费、配件收费)、部分保修(核心配件收费)、全部保修(含球管、探测器和高压油箱)。支持365天 * 24小时热线。

合同履行期限：暂定三年，合同一年一签，合同期满考核合格后再行续签下一年合同(续签时须由医学装备科提供考核合格意见)，如果一年期满后考核不合格，本合同即时无条件终止。