超乳玻切一体机技术参数

功能：同时具备后节玻切、前节超声、注吸、气液交换、硅油注吸、线性电凝、气动手柄、氙灯照明功能；

1.具备数字化自动眼内压控制系统，无需通过调节瓶高控制。精确控制眼内压；

2.具有微创手术功能；

3.切割系统具备双气路驱动的玻切头、玻切头开合比控制功能，三种不同开合比；

4.可同时连接驱动不同口径的玻切头及光纤，并具备自动射频识别功能，自动调整参数；

5.灌注/抽吸、超声乳化、玻璃体切除负压变化范围较广；

6.显示屏：17寸高清触摸屏；

7.非内置气源，外接气源；

8.同时具备后节玻切、前节超乳、前后节联合三类术式；

9.内置氙灯，光源输出照明系统，有双路光源输出；

10.整合自动硅油注吸系统；可线性控制；

11.具有气动眼内剪、气动眼内镊功能；

12.具有比例式电凝、比例式反吐功能；

13.眼内填充气体自动净化配比系统；

14.前后节灌注液自动提示更换功能，且换液时无需中断手术；

15.具备激光功能，模块化内置设计；

16.具有蠕动泵及文氏泵双泵模式，术中可随时切换，无需更换耗材及中断手术； 具有蠕动泵及文氏泵双泵模式，术中可随时切换，无需更换耗材及中断手术。 具有蠕动泵及文氏泵双泵模式，术中可随时切换，无需更换耗材及中断手术。 具有蠕动泵及文氏泵双泵模式，术中可随时切换，无需更换耗材及中断手术。 具有蠕动泵及文氏泵双泵模式，术中可随时切换，无需更换耗材及中断手术。 具有蠕动泵及文氏泵双泵模式，术中可随时切换，无需更换耗材及中断手术。

17.脚踏板：切换开关≥5个；

18.软件升级：软件终身免费升级；

19. 配套器械需满足内眼手术要求。

眼科手术显微镜技术参数

1、具备先进的复消色差光学系统；

2、电动变倍系统，变倍速度可调；

3、电动变焦系统，调焦范围不小于50mm，速度可调，可自动复位；

4、X-Y水平移动系统：电动调节，速度可调，可一键复位；

5、立体助手镜，助手镜不从主刀分光，且具备独立调焦、变倍功能；

6、具备氙灯冷光源；

7、具备内置主刀镜倒像和非接触广角镜

8、落地式支架，带电磁锁，有足够承重，留足承重安装摄录像系统等附件。

手术器械技术参数

参数要求：

1、开睑器*9把（开口16mm*3把，开口12mm*2把，封口露睫式*2把，封口式*2把）

2、眼内异物镊*2把（三爪20G*1把，二爪23G*1把）

3、玻切手术放大镜安装器械包*3套（与放大镜镜头配套，保证能固定镜头）

4、眼内剪*3把（旋转式,弯尖,23G）

5、眼用笛针*6把（23G按压式，无硅胶管*3把，带硅胶管*3把）

6、显微眼内视网膜镊*3把（旋转式,弯平台,23G）

7、眼用刮匙*2把（大号）

8、巩膜塞夹持镊*3把

9、眼内镊*2把（23G）

10、眼内剪*1把（23G，弯尖）

11、缝线结扎镊*3把（1x2齿,头宽0.3mm）

12、系线镊*3把（直平台,头宽0.3mm）

13、眼用显微持针钳*3把（弯头一体式）

14、角膜剪*3把（一体式 ,弯钝头）

15、撕囊镊*3把（弧形12mm）

16、注吸器手柄*3套（弯头一体式）

17、眼用注液针*3只（吸硅油用，23G）

18、消毒盒*13套（耐高温塑料盒+硅胶垫，两种规格<配合3套波切手术器械消毒用*3套；配合精密器械单独包装消毒用*10套>，保证器械在盒内稳定无震荡）。