鼓膜置管相关设备参数要求

本套设备主要用于鼓膜置管手术用，具体要求如下：

1、推入器（限中、小号常用T管）*1付；

2、安装镊（主用大号、防粘型T管）*1付；

3、十字鼓膜刀（含刀头3个）*1付；

4、镰状鼓膜刀（含刀头11个）*1付；

5、吸引器柄 1.柄2（含冲吸管16#、13#、9#、6.5#各10个）；

6、直杆麻花卷棉子*1个；

7、盯聍勺锉*1个；

8、耳（鼻）毛剪*1把；

9、高温消毒盒（195x118x21mm）*1个；

10、哑铃管安装器*1个。

另要求：（1）原厂保修3年；（2）如进口设备到院安装时间不超过生产日期6个月，国产设备不超过生产日期3个月。

眼科手持式视功能仪参数要求

1、用于眼科视网膜视力、视觉功能检查；

2、能不受屈光间质影响；

3、视网膜视力检测可量化；

4、整机原厂全保保修期≥3年，保修期内厂家提供定期预防性维护保养，并提供维修工单及保养报告。卖方须保证提供终身的优质服务，出保后人工费为零，配件≤8折，并提供工时报告；

5、售后服务所有条款必须由厂家确认，如供应商调整，厂家负责落实相关责任。

眼科A/B型超声诊断仪参数要求

1、软件功能可满足国际标准规定的所有检查项目和科研用全部检查项目；

2、包含A型超声生物测量、I0L计算、B超检查；

3、A超拥有多种测量模式，频率≥11MHZ,探头直径≤7mm,深度≥60mm；

4、I0L 计算公式不少于6种，且同屏显示至少3种；

5、B超增益调节≥90dB,探头频率≥10MHZ,扫描角度≥50°，深度≥60mm；

6、设备到货前能安排使用人员至厂家或使用的医院学习培训至初步掌握使用方法及相关使用中注意事项；

7、原厂保修≥3年。

加长腹腔镜技术参数

1. 外径5.5mm，工作长度≥50cm；

2. HOPKINS内窥镜，可高温高压消毒，可兼容其他品牌摄像头；

3. 视向角30°；

4.原厂保修3年；

5.进口设备到院安装时间不超过生产日期6个月，国产设备不超过生产日期3个月。

脉冲波空气波压力治疗仪技术参数

- 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。性能参数：

- 设备压强可在5-25Kpa范围内连续调节，适用于不同梯度压力需求患者使用；气压单位Kpa和mmHg可进行转换;

- 治疗结束后有提示音，治疗时间1min-99min连续可调;

- 具有专业空气波脉冲加压模式，含有至少3种DVT治疗模式，适用于规避伤口。至少2种近心端至远心端加压模式，适用于动脉灌注不足的患者使用；具有至少3种加压回流模式，适用于预防DVT、淋巴水肿等;

- 特制叠加式四层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效；

- 环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；

- 单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节或关闭腔道，能有效避开患者不适合挤压的部位；

- 原厂保修3年；

- 国产设备到院安装时间不超过生产日期3个月。