附件1：采购需求

一、LED室内全彩显示屏技术参数

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 模组数量（H*L)：11*11 模组规格（m)：0.16*0.32 模组分辨率：172*86 显示屏尺寸（H*L)m2：1.76*3.52 含包边尺寸(H*L)m2：1.86*3.62 显示分辨率：1892*946 物理点间距：1.86mm 物理密度：288888点/平方 驱动方式：恒流驱动 扫描方式：1/43扫 刷新频率≥3840Hz 对比度≥3000:1 色温：3000K-12000K可调 显示屏寿命≥10万小时 平均无故障时间≥10000小时 | 1 | 台 |
| 序号 | 名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | P1.86模组 | 模组规格320*160mm，3840高刷，1515黑灯,SMD1R1G1B，平均功耗＜280W/㎡，白平衡≥600CD/㎡，含标配排线，标配红黑线，磁珠。 | 121 | 张 |
| 2 | 开关电源 | 输入2.5A/220Vac 功率:200W 散热方式：自冷 工作温度：-10～50℃ 湿度：-30～+60 保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，异常保护 | 20 | 台 |
| 3 | 控制卡 | HUB75标准输出，无需转接卡。具有24组RGB信号输出，双网口可任选作为信号输入端，自动识别。 支持模组旋转控制功能，模组可旋转90°、180°、270°安装，接收卡可控制其正常显示。多种上屏时钟、灰度等级、刷新频率可供选择。 独特的μPWM功能，支持逐点校正功能，单卡校正面积192×1024。 | 11 | 张 |
| 4 | 视频处理器 | 支持多路信号，HDMI，DVI，CVBS,VGA,一键快速切换，支持U盘播放，支持红外遥控OSD菜单控制，可通过U-DISK接口播放U盘内的图片和视频。最大1920×1080@60Hz输入分辨率，5 路信号输入：5路信号输入：2×HDMI1.4，1×DVI，1×VGA，1×CVBS，1路U盘输入。 集成4路千兆网络输出，免外接发送卡，稳定可靠，简单易用。先进的图像缩放技术，支持260W 像素点内自定义输出分辨率，最宽3840列，最高2000行。全屏局部显示一键切换。全彩液晶图形界面，简洁友好；多功能旋钮，多个快捷功能按键，设置更方便。 | 1 | 台 |
| 5 | 周边辅材 | 成品RVV国标纯铜线 | 20 | 根 |
|  |  | 成品长排线 | 121 | 根 |
|  |  | 成品网线 | 11 | 根 |
| 6 | 备用件 | 2张单元板 1电源 1控制卡 | 1 | 项 |
| 7 | 框架 | 镀锌管人工焊接框架 | 6.73 | 平方 |
| 8 | 布线 | 含网线和电源线 | 1 | 项 |

- 付款方式

合同签订后，货物安装调试验收合格后，甲方自收到发票之日起15个工作日内全部支付。